GIF DMA TAG ENCODING

GIFPACKED

_______________________________________________________________________________________

|31      24|23      16|15       08|07     00|63 60| op |56	      | |46|              32|

|          |    0     |E|        nloop      |size |code|primitive | |PR|      |         |

| 01010000 | 00000000 |O|                   |     |0001| 00000000 | |E |000000|00000000 |

|P|

_______________________________________________________________________________________

|95      88|87      80|79      72|71      64|127    120|119    112|111  | 104|103     96|

|reg  |reg |reg  |reg |reg  |reg |reg  |reg |reg  |reg |reg  |reg |reg  |reg |reg  |reg |

|  7  | 6  |  5  | 4  |  3  | 2  |  1  | 0  | 15  | 14 | 13  | 12 | 11  | 10 |  9  | 8  |

PRE bit indicates the presence of a primitive in a GIFPACKED instruction.

The actual primitive is left shifted 1 bit i.e. it's value is doubled.

nloop controls for how many vertices (n) the DMA tag will loop.

The value of the reg field is:

0000	PRIM

0001	RGBAQ

0010	ST

0011	UV

0100	XYZF2

0101	XYZ2

0110	TEX0_1

0111	TEX0_2

1000	CLAMP_1

1001	CLAMP_2

1010	XYZF

1100	XYZF3

1101	XYZ3

1110	A_D

1111	NOP

GIFREGLIST

_______________________________________________________________________________________

|31      24|23      16|15       08|07     00|63 60| op |56		                  32|

|          |    0     |E|        nloop      |size |code|          |         |           |

| 01010000 | 00000000 |O|                   |     |0100| 00000000 | 00000000| 00000000  |

|P|

_______________________________________________________________________________________

|95      88|87      80|79      72|71      64|127    120|119    112|111  | 104|103     96|

|reg  |reg |reg  |reg |reg  |reg |reg  |reg |reg  |reg |reg  |reg |reg  |reg |reg  |reg |

|  7  | 6  |  5  | 4  |  3  | 2  |  1  | 0  | 15  | 14 | 13  | 12 | 11  | 10 |  9  | 8  |

GIFIMAGE

_______________________________________________________________________________________

|31      24|23      16|15       08|07     00|63 60| op |56		                  32|

|          |    0     |E|        nloop      |     |code|          |         |           |

| 01010000 | 00000000 |O|                   |     |1000| 00000000 | 00000000| 00000000  |

|P|

_______________________________________________________________________________________

|95      88|87      80|79      72|71      64|127    120|119    112|111    104|103     96|

|          |          |          |          |          |          |          |          |

| 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |

The nloop is the size of the qwords to be transferred